Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Знімний бункер піскорозкидувача об’ємом 6,5 м.куб. (з доставкою)

(код ДК 021:2015: 34920000-2 – Дорожнє обладнання)

Мета проведення закупівлі: з метою боротьби із ожеледою на дорогах та тротуарах в м.Рогатині та старостинських округах Рогатинської ТГ  в залежності від конкретних умов і реальних можливостей, виходячи з матеріально-технічного і фінансового забезпечення та покращення рівня благоустрою підзвітних територій  КП «Благоустрій - Р»  у 2025 році існує необхідність в закупівлі товару: Знімний бункер піскорозкидувача об’ємом 6,5 м.куб.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Товар, що постачається, повинен відповідати вимогам та показникам якості, які встановлені законодавством України та відповідають діючим стандартам ДСТУ (постачальник повинен надати належним чином завірену копію паспорту якості на продукцію або сертифікат відповідності, що підтверджують відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами.).

На запропонований Товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, а також вимоги до безпеки, маркування та пакування, передбачені чинним законодавством.

Знімний бункер піскорозкидувача

Знімний бункер піскорозкидувача новий (на раму автомобіля ТАТРА-815) – 1 одиниця

Місткість бункеру для піскосоляної суміші не менше 6,5 м3

Подача протиожеледного матеріалу піскорозкидальним обладнанням повинна здійснюватися дволанцюговим металевим транспортером (ланцюг круглоланковий)

Піскорозкидальний кузов повинен мати з’ємну двоскатну металеву решітку (грати) з дверцятами на бункеру розкидувача для запобігання потрапляння великих предметів

Привід піскорозкидального обладнання – гідравлічний (підключається до самоскиду за допомогою гідравлічних швидкоз’ємних рукавів високого тиску)

Ширина смуги посипання піскорозкидальним обладнанням від 3 до 12 м

Спускний жолоб для суміші виконаний з нержавіючої сталі

Щільність посипання піскорозкидальним обладнанням не менше 0,4 кг/м2

Наявність робочого освітлення для роботи в нічний час

Наявність проблискового маячка помаранчевого кольору

Наявність 4-ох опор для швидкого монтажу та сезонного зберігання обладнання

Діаметр диску розподілювача у межах від 550 до 700 мм

Наявність драбини для доступу до решітки та робочих органів піскорозкидувача

Управління обладнанням піскорозкидувача (вкл/викл) з кабіни водія

Налаштування швидкостей руху транспортеру та диска розподілювача ззовні

Наявність проблискового маячка помаранчевого кольору позаду піскорозкидувача

Гарантійний строк на Товар не менше 24 місяців з дати підписання Акту приймання-передачі

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення

визначений в межах видатків, передбачених кошторисом на 2025 рік.

Очікувана вартість предмета закупівлі:  395 000,00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 із змінами. При розрахунку враховано розмір діючих цін з урахуванням офіційних статистичних даних станом на дату оголошення закупівлі.